MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:- REFORMA - E.M.E.F DOUTOR AIRTON POLICARPO – (FASE 1)

LOCAL:- RUA SANTO GASPARINI, 03 – JARDIM ANDRADE – PEDREIRA/SP.

CARACTERÍSTICAS:-

As presentes especificações fixam normas a serem seguidas para os serviços de reforma da escola E.M.E.F DOUTOR AIRTON POLICARPO. Compete ao empreiteiro fazer minucioso estudo dos projetos integrantes da documentação técnica fornecida pela Prefeitura para execução da obra. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões e concepção arquitetônica, memorial descritivo e ficará a critério da fiscalização impugnar e mandar refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto.

O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias às obras, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos de acordo com as normas técnicas de segurança no trabalho.

Os serviços compreendem o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para execução da obra. Todas as informações complementares poderão estar indicadas na planilha orçamentária e nos projetos.

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS – Será feita a demolição de alvenaria das platibandas laterais, incluindo todo tipo de revestimento, seguindo a indicação de demolição no projeto.

1.2 - RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA – Todas as estruturas metálicas existentes dos prédios indicados no projeto deverão ser retiradas e empilhadas, para posterior carregamento que será feito pela secretaria de obras.

1.3 - RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO – Todas as telhas existentes dos prédios indicados no projeto deverão ser retiradas e empilhadas, para posterior carregamento que será feito pela secretaria de obras.

1.4 - RETIRADA DE CUMEEIRA – Prever a retirada das cumeeiras existente dos prédios para o fornecimento de novas peças.

1.5 - DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS – Prever a retirada das calhas e rufos existente nos prédios, para o fornecimento de novas peças.

1.6 - REMOÇÃO DE CONDUTOR – Prever a retirada de todos os condutores dos prédios existentes, com altura aproximada de 3,35m.

1.7 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS – Será feita a retirada de todas as folhas de portas e ferragens das divisórias de cada cabine dos banheiros existente.

1.8 - RETIRADA DE DOBRADIÇAS – Será feita a retirada das dobradiças das portas das divisórias de cada cabine dos banheiros existente.

1.9 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS – Será feita a demolição total de todas as divisórias dos banheiros existente em granilite com uma altura de 1,85 m.

1.10 - RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL ARG ASSENTAMENTO – Será feita a retirada total das bancadas em granitos existente dos banheiros indicados no projeto para receber uma nova bancada.

1.11 - RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCL ACESSÓRIOS – Prever retirada de todos os aparelhos sanitários incluindo as seguintes peças: chuveiros, cubas, torneiras, válvulas, mictórios, vasos sanitários e acessórios dos banheiros indicados no projeto.

1.12 -DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL AGR ASSENTAMENTO – Será feita a demolição total de todos os azulejos e quaisquer revestimentos nas paredes dos banheiros indicados no projeto, com uma altura de 3,35m.

1.13 - RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS – Será feita a demolição total de todos os pisos dos banheiros para aplicação de novos.

1.14 - RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO – Prever a retirada do bebedouro em inox existente apontado no projeto.

1.15 - REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO – Deverá ser feito o lixamento interno com uma altura após o barrado 1,50 m, e prever lixamento de todas as paredes externas da escola, incluindo platibanda, para receber a nova pintura.

1.16 - DEMOLIÇÃO DE REVEST EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES – Deverá ser feito a demolição de todo o revestimento interno (barrado) dos prédios.

1.17 - RETIRADA DE DOMO DE ACRÍLICO, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS DE FIXAÇÃO – Prever a retirada de todos os domos de acrílico do prédio 3, incluindo perfis metálicos.

1.18 – FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO - Deverá ser feito o fresamento do piso cimentado da quadra e dos banheiros após a retirada dos pisos.

1.19 - REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DA OBRA COM CAÇAMBRA METÁLICA – TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL – Prever a retirada de todo entulho proveniente da obra em questão.

2.0 – COBERTURA

2.1    FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709/A588) – Prever instalação de uma nova cobertura nos prédios indicados no projeto e será composta por fornecimento e montagem de estrutura metálica.

2.2   FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS – Prever um fundo em pintura antioxidante em toda a estrutura metálica instalada.

2.3 TELHA GALVALUME/AÇO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR)/(PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM/INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES – Prever uma nova instalação de telha galvanizada tipo sanduiche em todos os prédios indicados no projeto.

2.4   CUMEEIRA AÇO GALV PINT PO/COIL-COATING PEFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM – Serão instaladas novas cumeeira de 1.00 m, em aço galvanizado em todo telhado.

2.5    RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24 – CORTE 1,00M – Prever instalação de rufos em chapa galvanizada com corte de 1.00 m em todas as marquises que restarem, seguindo as indicações no projeto.

2.6    RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24 – CORTE 0,50M – Prever instalação de rufos em chapa galvanizada com corte de 0,50 cm em todo entorno na parte superior das platibandas e toda parte interna das platibandas seguindo as indicações no projeto.

2.7    CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALV N24 CORTE 1,00M – Prever instalação de calhas em chapa galvanizada com corte de 1,00 m em todas as laterais dos telhados, seguindo as indicações do projeto.

2.8    TUBO DE PVC REFORÇADO “SR” JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES – Será feita a instalação de novos tubos de pvc com junta elástica em todo entorno dos prédios, com queda de 3,35 m a cada 7,00 m de distância cada condutor.

2.9    	DOMOS DE ACRÍLICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO – Será feita a instalação de novos domos em acrílico com caixilhos em alumínio apenas no prédio 3.

03.00.00 – DIVISÓRIA E TAMPO GRANITO

3.1   	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA – Será feita a instalação de novas divisórias internas para os banheiros em painel laminado melamínico estrutural com perfil em alumínio inclusive todas ferragens e portas, conforme os banheiros indicados no projeto.

3.2   	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM – Será feita instalação de tampo em granito cinza andorinha nos quatro banheiros indicados no projeto, dois tampos de 4,08 m cada e dois tampos 2,15 m cada com profundidade de 50 cm em todos.

04.00.00 – PINTURA INTERNA

4.1   	 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ACRILICA – 6 DEMÃOS – Prever impermeabilização com emulsão acrílica, 6 demãos em todo barrado, com altura de 1,50 m em toda parte interna da escola nos três prédios

4.2   	 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO – Prever impermeabilização com argamassa, cimento e areia, em todo barrado, com altura de 1,50 m em toda parte interna da escola nos três prédios

4.3    CHAPISCO – Será feito em todo barrado interno da escola, com uma altura final de 1,50 m e remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

4.4    EMBOCO DESEMPENADO – Será feito o emboço desempenado em todo barrado interno da escola, com uma altura final de 1,50 m. O item remunera o fornecimento de cal, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.

4.5    ÓLEO COM MASSA NIVELADORA – Será feita pintura à óleo com massa niveladora em todo barrado interno com uma altura final de 1,50 m.

4.6    TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA – Será feita pintura com tinta látex standard com massa niveladora acrílica no restante das paredes internas acima do barrado existente. O item remunera o fornecimento de pintor, ajudante e material.

05.00.00 – PINTURA EXTERNA

5.1    TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA – Será feita pintura com tinta látex standard com massa niveladora acrílica em todas paredes externas dos três prédios e a quadra 2. O item remunera o fornecimento de pintor, ajudante e material.

06.00.00 – PINTURA TETO

6.1    LIXAMENTO MANUAL – Prever lixamento manual em toda laje interna da escola, incluindo os três prédios. O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta em massa.

6.2    CHAPISCO – Será feito em toda laje interno das salas incluindo os três prédios. Remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

6.3   EMBOCO DESEMPENADO – Será feito o emboço desempenado em toda laje interna das salas incluindo os três prédios. O item remunera o fornecimento de cal, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.

6.4    TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA – Será feita pintura com tinta látex standard com massa niveladora acrílica em toda laje. O item remunera o fornecimento de pintor, ajudante e material.

07.00.00 – PISOS E REVESTIMENTOS

7.1    SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=14 A 17CM) – Será feita a instalação de soleira em todas as portas dos banheiros que será reformado seguindo indicação no projeto.

7.2    REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE – Será feita a instalação de azulejos em todas as paredes dos banheiros reformados indicados no projeto.

7.3    ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM – Será feita a argamassa de regularização com cimento e areia 1:3 em todos os pisos dos banheiros indicados no projeto e a quadra 2, para receber os pisos.

7.4    REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLA, RESISTÊNCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA REJUNTADO – Será feito a instalação de pisos em todos os banheiros indicados. Será feito o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior. Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície.

7.5    CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,50 CM INCL ARG REG – Após a regularização do piso, será feito um piso cimentado desempenado alisado com corante em todo chão da quadra 2 da escola conforme projeto.

08.00.00 – ESPELHOS

8.1    EP-01 ESPELHO – Prever a instalação de 12 espelhos acima das bancadas em todos os banheiros indicados no projeto.

09.00.00 – LOUÇAS E METAIS

9.1    BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA – Serão instaladas novas bacias sifonadas com caixa de descarga acoplada branca no banheiro do prédio 1.

9.2    BR-03 CONJUNTO LAVATÓRIO E BACIA ACESSIVEIS – Serão instalados novos conjuntos de lavatórios e bacia acessíveis em todas as cabines PNE do projeto.

9.3    DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS – O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. Remunera também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser.

9.4    SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML – Será medido por unidade de saboneteira instalada. O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil.

9.5    LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO – Será medido por unidade instalada. O item remunera o fornecimento de lavatório de louça sem coluna com a torneira de fechamento automático; materiais para fixação, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.

9.6    DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M COM VISOR – Será medido por unidade de dispenser instalado. O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m. Incluso também material de fixação.

9.7    CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA – Será medido por unidade instalada. O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório, referência comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação em bancadas.

9.8    TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA – Prever instalação de torneira com fechamento automático de mesa em todas as pias dos banheiros reformados.

9.9    MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO – Prever instalação de novos MICTORIO AUTO SIFONADO LOUCA BRANCA com kit completo somente no banheiro masculino do prédio 3.

9.10    VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA MICTÓRIO – Prever instalação de novas válvulas de descarga com fechamento automático para os mictórios que vão ser instalados somente no banheiro masculino do prédio 3.

9.11   VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM (1 ¼) ACAB ANTIVANDALISMO – Prever instalação de novas válvulas de descarga com regulagem antivandalismo para todos os vasos sanitários com descarga indicados no projeto.

9.12    BÁCIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) COM ASSENTO – Prever instalação de novas bacias sifonadas de louça branca com assento em todos os banheiros indicados.

9.13    CHUVEIRO ELÉTRICO – Prever instalação de novos chuveiros elétricos apenas nos banheiros do refeitório do prédio 3.

9.14    LT-04 LAVATÓRIO/BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO – Será medido por comprimento, na projeção horizontal, de lavatório instalado por metro. O item remunera o fornecimento de lavatório coletivo com torneira antivandalismo, materiais para fixação, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.

10.0 – AMPLIAÇÃO/PINTURA (PLATIBANDA)

10.1    ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C – As paredes serão construídas em bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm classe C, assentados no sentido de junta amarrada, com argamassa de cimento e areia, seguindo as orientações técnicas de assentamento através do fabricante.

10.2    CHAPISCO – Será feito o chapisco em toda ampliação da platibanda do prédio 2 e 3 e remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

10.3    EMBOÇO – Será feito o emboço desempenado em toda ampliação da platibanda do prédio 2 e 3.  O item remunera o fornecimento de cal, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.

10.4   TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA – Será feita pintura com tinta látex standard com massa niveladora acrílica em todas as platibandas dos prédios 1,2 e 3. O item remunera o fornecimento de pintor, ajudante e material.

11.0 – MURO QUADRA

11.1   FORMA DE MADEIRA MACICA – Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto. Será feito o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo ajudante de carpinteiro, sarrafo bruto 5x2,5cm, tabua 30x2,5cm e prego.

11.2   ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M – Será feita a escavação manual com profundidade até 1,80 m para abertura de valas de onde será realizado os baldrames conforme o projeto.

11.3   CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK-25MPA – Será medido pelo volume calculado no projeto de formas. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, vibrador de imersão elétrico, pedreiro e servente.

11.4   AÇO CA60 (A OU B) FYK=600 MPA – Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). Terá o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 Mpa e colocação de armaduras de bitola. Estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame recozido n 18, ferreiro e ajudante de pedreiro.

11.5   AÇO CA50 (A OU B) FYK=500 MPA – Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). Terá o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 600 Mpa e colocação de armaduras de bitola. Estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame recozido n 18, ferreiro e ajudante de pedreiro

11.6   ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C – As paredes serão construídas em bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm classe C, assentados no sentido de junta amarrada, com argamassa de cimento e areia, seguindo as orientações técnicas de assentamento através do fabricante.

11.7   IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFUGO – Prever a impermeabilização para argamassa e concreto com aditivo hidrófugo em toda ampliação da mureta na parte interna e externa, em todo entorno da quadra 2.

11.8   IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA – Prever a impermeabilização com tinta betuminosa em toda ampliação da mureta na parte externa, em todo entorno da quadra 2.

12.0 – HIDRÁULICA PARA BEBEDOURO

12.1   REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4”) – Prever instalação do registro de gaveta na parede indicada no projeto para receber um novo bebedouro.

12.2   TUBO DE COBRE NBR1306 CLASSE “E” DN 22MM (3/4”) ÁGUA QUENTE INCL CONEXÕES – Será feito a instalação do tubo de cobre na parede indicada no projeto.

12.3   TUBO PVC NORMAL “SN” JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES – Será feito a instalação do tubo de PVC na parede indicada no projeto.

13.00.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1   LIMPEZA DA OBRA – Prever a limpeza final, com o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc. Deixando a obra pronta para a utilização.

Pedreira, 20 de junho de 2022.

_____________________________________
                               Proprietário - Prefeitura Municipal de Pedreira

___________________________________

Autora do projeto - Shélida Marcelly de Lima

CAU - A165303-6