= Projeto básico – Memorial descritivo =

OBRA	:- Substituição de alambrado por gradil.

LOCAL	:- EMEF "Prof. Henrique Scabello" - Av. Remo Frontarolli, 4.050

Jardim das Hortênsias - Araraquara- SP

PRAZO DE EXECUÇÃO:- 90 (noventa) dias corridos

01-	DISPOSIÇÕES GERAIS

01.01. - A contratação se insere no conceito de OBRA, dispensando a aplicação da Lei Municipal nº 9.820 de 04 de dezembro de 2019.

01.02. - A Prefeitura do Município de Araraquara fornecerá o projeto básico da obra, bem como o projeto de implantação. Por se tratar de reforma sem alteração de área construída, não é necessária a elaboração dos projetos complementares.

01.03. - Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

01.04.	- A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, tem a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização.

01.05.	- Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as condições contratuais.

01.06.	- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções.

01.07.	- A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de acabamento esmerado.

01.08.	– Ficará a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalização da obrigatoriedade do uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento à Lei 6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a PREFEITURA com a faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de uso.

01.09. - Todo o entulho gerado na obra deverá ser transportado para local apropriado existente próximo ao aterro sanitário do município de Araraquara, com o devido recolhimento da taxa junto ao DAAE.

02-	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras e serviços a serem realizados, basicamente, constarão do seguinte:-

02.01- Substituição de alambrado por gradil;

03– SERVIÇOS PRELIMINARES

-Retirada do alambrado existente, considerando: Retirada de entelamento metálico em geral, inclusive portão; remoção de mourão de concreto h= 2,00 m; demolição mecanizada de concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte (mureta); remoção de tela, acondicionamento e transporte para local definido pela fiscalização; carga manual e remoção de entulho de obra com caçamba metálica.

-Placa de obra no padrão PMA, conforme modelo encaminhado pela fiscalização.

-Fornecimento e instalação de tapume fixo para fechamento de áreas, com portão para acesso.

04–	MURETA

-Para a base do gradil, deverá ser executada mureta com 30 cm de altura em concreto armado, dosado em central, fck 25 MPA; com utilização de forma de madeira plastificada para estrutura aparente e posterior pintura da mesma com látex acrílico ou resina, duas demãos (a ser definido pela fiscalização).

05- FECHAMENTO

-Fornecimento e instalação de Gradil em aço galvanizado eletrofundido, h = 1,90 m, composto estruturalmente por barras chatas verticais, arames redondos horizontais, moldura eletrofundida reforçada, pilares de fixação em ferro chato laminado para chumbar, parafusos sextavados ou antirroubo em aço inoxidável, chumbadores de expansão ou químicos para fixação dos pilares parafusados.

Medidas: Malha: 65x66mm; Barras verticais: 25x2mm; Barras horizontais: diâmetro 4,80mm; Pilares: ferro chato 76x8mm. O acabamento deverá ser revestido com pintura eletrostática em poliéster sobre galvanizado à fogo (dupla proteção). Cor laranja.

-Portão em aço galvanizado eletrofundido, h = 2,20 m, composto estruturalmente por barras chatas verticais (ou modelo solicitado pela fiscalização), arames redondos horizontais, moldura eletrofundida reforçada e fechadura.

Medidas: Malha: 65x66mm; Barras verticais: 25x2mm; Barras horizontais: diâmetro 4,80mm; Pilares: ferro chato 76x8mm

O acabamento deverá ser revestido com pintura eletrostática em poliéster sobre galvanizado à fogo (dupla proteção). Cor laranja, nas dimensões indicadas no projeto.

06- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Está prevista a limpeza periódica da obra e após a conclusão       dos serviços, a obra deverá ser totalmente limpa. Todo o entulho deverá ser removido e transportado para a Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos.