LAUDO DE ACESSIBILIDADE

Finalidade:	Regularização de Imóvel xxxxxxxx (neste campo descrever que se trata de imóvel comercial, industrial ou institucional)

Endereço: 	XXXXXX, nº. XXXX, Lote X, Quadra Y, Inscrição Cadastral XXX.XXX.XXX

Loteamento:	XXXXXXXXXXXXXXXX – Araraquara/SP

Proprietário:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| 1. PASSEIO PÚBLICO | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| - Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)? |  |  |  |
| - A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras? |  |  |  |
| - Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente? |  |  |  |
| - Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m? |  |  |  |
| - É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros, etc.) no piso que comprometam a rota acessível? |  |  |  |
| - A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de, no máximo, de 3%? |  |  |  |

Foto 1 – Passeio Público

| 2. ACESSO A EDIFICAÇÃO | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe rampa no recuo acesso? |  |  |  |
| A rampa atende à largura mínima de 1,20m? |  |  |  |
| O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante? |  |  |  |
| A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela 6, item 6.6.2.1 de dimensionamento de rampas? |  |  |  |
| A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? |  |  |  |
| Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização? |  |  |  |
| O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm? |  |  |  |
| O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa? |  |  |  |
| O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias? |  |  |  |
| O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70m e 0,92m na geratriz superior? |  |  |  |
| Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário? |  |  |  |

Foto 2 – Acesso ao imóvel

| 3. SANITÁRIOS ACESSÍVEIS | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Possui área de transferência (0,80m x 1,20m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária? |  |  |  |
| As bacias sanitárias e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia? |  |  |  |
| As bacias sanitárias têm 43 cm a 45 cm de altura sem o assento? |  |  |  |
| O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00m e é de fácil acionamento? |  |  |  |
| No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm? |  |  |  |
| O lavatório esta fixado a uma altura de 0,78 a 0,80m do piso? |  |  |  |
| O comando da torneira está, no máximo, a 0,50 m da face externa frontal do lavatório? |  |  |  |
| O lavatório possui barras de apoio horizontal instalada na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal? |  |  |  |
| O lavatório possui barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 40 cm, instalada a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório? |  |  |  |
| O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 98 da NBR9050? |  |  |  |
| No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm? |  |  |  |
| Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório? |  |  |  |

Foto 3 – Banheiro acessível

| 4. ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos? |  |  |  |
| O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante? |  |  |  |
| A cabine possui dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m? |  |  |  |
| A porta possui largura livre mínima de 0,80 m? |  |  |  |
| Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso? |  |  |  |
| A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso? |  |  |  |
| O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm? |  |  |  |
| O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille? |  |  |  |
| Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio? |  |  |  |

Foto 4 – Elevador/Plataforma

Declaramos que a edificação a ser regularizada apresenta condições de acessibilidade de acordo com a lei 10.048/2000, lei 10.098/2000, decreto 5.296/2004 e norma ABNT NBR 9050.

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

| XXXXXX Arquiteto/Engenheiro Civil CAU/CREA XXXXXXXX ART/RRT nº.: |  | XXXXXXXXXXXXXX RG.: XXXXXXXXXXXXX CPF.: XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |