ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:________________________________________________________________

CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Telefone(s):_________________________________________________________________

E-mail(s):___________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico nº 073/2024 - Proposta Comercial

| ITEM | QNT | UND | DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 200 | unid | Luminária LED iluminação pública 100w x 13.000 Lúmens, tensão de entrada com range mínimo de 100v a 250v – 50hz a 60hz, potência máxima de 100w com variação de + ou – 3% fluxo luminoso mínimo de 13.000 lúmens, fator de potência mínima 0,95. IRC mínimo 70, visor frontal em vidro mínimo de 4mm, distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo II média ou curta, corpo em alumínio injetado ou extrusado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66 na ótica e no driver, temperatura de cor 5.000K mais ou menos 500 vida útil do LED mínima de 50.000 horas, dispositivo para proteção contra surto de tensão mínima 10KA, distorção harmônica total THD menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10v. O equipamento deverá ser fornecido completamente pronto para instalação e uso, contendo relê fotocélula embutido ou acoplado e totalmente montada. Possuir homologação e registro ativo no INMETRO. Possuir selo PROCEL de economia de energia. O produto deve estar em conformidade com a 5 normas ABNT NBR 5101 (iluminação pública), ABTN NBR 5123 (reles fotoelétricos), ABNT NBR 15126 (iluminação para iluminação pública/requisitos particulares), ABTN NBR 60598-1 (luminárias de requisitos gerais e ensaios), ABTN NBR 16026 ( controle e eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED), ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP), ABNT NBR 6068 ( parte 2 ensaio EH, ensaio com martelo), IESNA LM – 80-08 ( certificação para LED), IESNA LM – 79 (fotométricos) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED). DEVEM CONTER SELO COM INFORMAÇÃO DOS WATTS E LUMINOSIDADE NA PARTE INFERIOR DA LUMINÁRIA MARCA: ________________________ MODELO: _______________________ |  |  |
| 02 | 050 | unid | Luminária LED iluminação pública 100w x 13.000 Lúmens, tensão de entrada com range mínimo de 100v a 250v – 50hz a 60hz, potência máxima de 100w com variação de + ou – 3% fluxo luminoso mínimo de 13.000 lúmens, fator de potência mínima 0,95. IRC mínimo 70, visor frontal em vidro mínimo de 4mm, distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo II média ou curta, corpo em alumínio injetado ou extrusado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66 na ótica e no driver, temperatura de cor 5.000K mais ou menos 500 vida útil do LED mínima de 50.000 horas, dispositivo para proteção contra surto de tensão mínima 10KA, distorção harmônica total THD menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10v. O equipamento deverá ser fornecido completamente pronto para instalação e uso, contendo relê fotocélula embutido ou acoplado e totalmente montada. Possuir homologação e registro ativo no INMETRO. Possuir selo PROCEL de economia de energia. O produto deve estar em conformidade com a 5 normas ABNT NBR 5101 (iluminação pública), ABTN NBR 5123 (reles fotoelétricos), ABNT NBR 15126 (iluminação para iluminação pública/requisitos particulares), ABTN NBR 60598-1 (luminárias de requisitos gerais e ensaios), ABTN NBR 16026 ( controle e eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED), ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP), ABNT NBR 6068 ( parte 2 ensaio EH, ensaio com martelo), IESNA LM – 80-08 ( certificação para LED), IESNA LM – 79 (fotométricos) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED). DEVEM CONTER SELO COM INFORMAÇÃO DOS WATTS E LUMINOSIDADE NA PARTE INFERIOR DA LUMINÁRIA MARCA: ________________________ MODELO: _______________________ |  |  |
| 03 | 200 | unid | Luminária LED iluminação pública 120w x 15.600 lúmens, tensão de entrada com range mínimo de 100v a 250v – 50 hz a 60hz, potência máxima de 100w com variação de + ou – 3% fluxo luminoso mínimo de 15.600 lúmens, fator de potência mínima 0,95. IRC mínimo 70, visor frontal em vidro mínimo de 4mm, distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo II média ou curta, corpo em alumínio injetado ou extrusado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66 na ótica e no driver, temperatura de cor 5.000K mais ou menos 500 vida útil do LED mínima de 50.000 horas, dispositivo para proteção contra surto de tensão mínima 10KA, distorção harmônica total THD menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10v. O equipamento deverá ser fornecido completamente pronto para instalação e uso, contendo relê fotocélula embutido ou acoplado e totalmente montada. Possuir homologação e registro ativo no INMETRO. Possuir selo PROCEL de economia de energia. O produto deve estar em conformidade com a 5 normas ABNT NBR 5101 (iluminação pública), ABTN NBR 5123 (reles fotoelétricos), ABNT NBR 15126 (iluminação para iluminação pública/requisitos particulares), ABTN NBR 60598-1 (luminárias de requisitos gerais e ensaios), ABTN NBR 16026 ( controle e eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED), ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP), ABNT NBR 6068 ( parte 2 ensaio EH, ensaio com martelo), IESNA LM – 80-08 ( certificação para LED), IESNA LM – 79 (fotométricos) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED). DEVEM CONTER SELO COM INFORMAÇÃO DOS WATTS E LUMINOSIDADE NA PARTE INFERIOR DA LUMINÁRIA MARCA: ________________________ MODELO: _______________________ |  |  |
| 04 | 050 | unid | Luminária LED iluminação pública 120w x 15.600 lúmens, tensão de entrada com range mínimo de 100v a 250v – 50 hz a 60hz, potência máxima de 100w com variação de + ou – 3% fluxo luminoso mínimo de 15.600 lúmens, fator de potência mínima 0,95. IRC mínimo 70, visor frontal em vidro mínimo de 4mm, distribuição da intensidade luminosa de classificação tipo II média ou curta, corpo em alumínio injetado ou extrusado, resistência a impactos mecânicos com grau mínimo de proteção IK 08, grau de proteção contra sólidos e líquidos de mínimo IP 66 na ótica e no driver, temperatura de cor 5.000K mais ou menos 500 vida útil do LED mínima de 50.000 horas, dispositivo para proteção contra surto de tensão mínima 10KA, distorção harmônica total THD menor que 10%, com suporte de fixação em braços de 33 a 60 preparadas para tele gestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável protocolo 1-10v. O equipamento deverá ser fornecido completamente pronto para instalação e uso, contendo relê fotocélula embutido ou acoplado e totalmente montada. Possuir homologação e registro ativo no INMETRO. Possuir selo PROCEL de economia de energia. O produto deve estar em conformidade com a 5 normas ABNT NBR 5101 (iluminação pública), ABTN NBR 5123 (reles fotoelétricos), ABNT NBR 15126 (iluminação para iluminação pública/requisitos particulares), ABTN NBR 60598-1 (luminárias de requisitos gerais e ensaios), ABTN NBR 16026 ( controle e eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED), ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP), ABNT NBR 6068 ( parte 2 ensaio EH, ensaio com martelo), IESNA LM – 80-08 ( certificação para LED), IESNA LM – 79 (fotométricos) e IES TM 21-11 (certificação da estrapolação da vida do LED). DEVEM CONTER SELO COM INFORMAÇÃO DOS WATTS E LUMINOSIDADE NA PARTE INFERIOR DA LUMINÁRIA MARCA: ________________________ MODELO: _______________________ |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | R$ |  |

Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

DECLARO que esta proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, § 1º).

### ..............................., ............ de ............................ de 2024.

### ____________________________________

### Nome e assinatura do representante legal

### RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo: ___________________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): _____________________________________

CPF: ____________________________	             	RG: __________________________

Endereço residencial completo: _______________________________________________________

Cidade e estado: __________________________________________ CEP ____________________

E-mail institucional: ________________________________________________________________

E-mail pessoal: ____________________________________________________________________

Telefone: (________)  _____________________________

ANEXO III

### MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 073/2024

### Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 073/2024, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2024, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Está ciente da obrigação de manter o endereço e contatos (telefone e e-mail) da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço e contatos informados. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Ibitinga.

c) Não foi declarada inidônea ou impedida para licitar ou contratar com a Administração Pública e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

### ..............................., ............ de ............................ de 2024.

### __________________________________

### Nome e assinatura do representante legal

### RG nº...........................

- ANEXO V

- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)