CADERNO TÉCNICO- ATENDIMENTO AOS ARTISTAS LOCAIS

SISTEMA DE MONITOR:

CONSOLE: 01  CONSOLE  DIGITAL- MONITORES (PALCO- 56 CANAIS)

MODELOS REFERENCIAIS: (VENUE PROFILE, YAMAHA CL5- 72 IN, YAMAHA CL3- 64 IN);  06 SISTEMAS DE FONE SEM FIO COM ANTENA E AMPLIFICAÇÃO DE SINAL (BOOSTER). MODELOS REFERENCIAIS: (SHURE PSM 900 E  SENNHEISER SERIE G3).

ELÉTRICA E CABOS : 01 MULTICABO COM SPLITER COM 48 VIAS BALANCEADAS; 06 SUB SNAKE MULTIPINO, 12 CANAIS CADA; 80 CABOS DE MICROFONES BALANCEADOS; 20 CABOS PARA INTERLIGAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU ACESSÓRIOS DO TIPO P10-P10; 02 KITS  DE CABEAMENTO COMPLETO PARA PA: 01 KIT DE CABEAMENTO COMPLETO PARA MONITORES: 01 KIT DE CABOS PARA ENERGIZAR PELO MENOS 10 PONTOS NO PALCO EM 127V OU 220V, COM VÁRIOS COMPRIMENTOS E RÉGUAS DE PELO MENOS 04 TOMADAS (COM ADAPTADORES PARA PADRÃO AMERICANO)

MICROFONES:

MICROFONES E DIS; SHURE; 12 CANAIS UR24D WIRELESS COMBO (UR1 E UR2 BETA58);10  SM58 ,10 SM57, 03 BETA57, 07 BETA56, 08 SM81, 02 BETA91, 02 BETA 52; SENNHEISER; 08 E604;08 E904, 06 E915, 02 E608  AKG 01-518C, 02-D112, 01-214C ,01-414, 01-411C, CAD;04  ICM417;ÁUDIO-TECHNICA;ATM- 350 CLIP ON;ATM- 650 INSTRUMENT;AT- 871R; ELECTRO VOICE;EV - ND308B ; 20 DI ATIVOS E PASSIVOS;  COMUNICAÇÃO P.A MONITOR; CAIXAS ATIVAS/ INTERCOM.

ACESSÓRIOS:

16 DIRECT BOX PASSIVO; 12 DIRECT BOX ATIVO (RADIAL); 20 PEDESTAIS MODELO GIRAFA (DIFERENTES TAMANHOS); 12 GARRAS LP (KLAMP) PARA MICROFONES; 01 TAPETE PARA BATERIA 3mX3m. TODOS OS DEMAIS ADAPTADORES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM DESEMPENHO DO SISTEMA.

BACK-LINE:

01 AMPLIFICADOR FENDER TWIN REVERB

01 AMPLIFICADOR MARSHALL JCM900 COM CAIXA 1964

01 AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO AMPEG SVT 3 PRO / CX SVT810

01 BATERIA ACÚSTICA COMPLETA-MODELOS REFERENCIAIS ( DRUMS; GREISTH CATALINA ASH; PREMIERE XPK4000)

A BATERIA DEVERÁ ESTAR COM PELES NOVAS, 8 ESTANTES PARA PRATOS, FERRAGENS COMPLETAS, BANCOS, 1 PEDAIS DE BUMBO E PELES RESERVA.

08 PRATICÁVEIS  2mx1m COM RODIZIO

EQUIPE OPERACIONAL:

02 TÉCNICOS, SENDO 1 DE P.A. E 1 DE MONITOR.

02 TÉCNICOS RESPONSÁVEIS POR TODOS OS PATCHS DO PALCO

02 TÉCNICOS PARA MONTAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE BACKLINE, AC, MICROFONES, PEDESTAIS, MONITORES, ETC.

PAINEL DE LED INDOOR: DESCRIÇÃO PAINEL DE LED

60m²  DE PAINEL DE LED P5mm INDOOR, A SEREM INSTALADOS NA PARTE INTERNA DO PALCO, COM MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, DESMONTAGEM,  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, COM GABINETES DE  ALUMÍNIO DE 96CM X 96CM COM DEFINIÇÃO DE 5mm  E RESOLUÇÃO DE 192X192 PIXELS;  01 PROCESSADORA DE VÍDEO DIGITAL 4K COM SEND CARD ESPECÍFICA PARA O PAINEL DE LED INDOOR 5mm, ENTRADAS E SAÍDAS HDMI E DVI; 01  SERVIDOR COM RESOLUME 6.0 COM ALTA CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE ATENDAM OS FORMATOS: MP4, MOV, AVI E MPEG, PERMITINDO A VEICULAÇÃO DE VÍDEOS, TEXTOS, GRÁFICOS, FOTOS, OU QUALQUER OUTRA REPRODUÇÃO DE VÍDEO; CABEAMENTO DE SINAL (80 CABOS RJ45 DE DIVERSOS TAMANHOS) E DE ENERGIA (80 CABOS POWERCOM DE DIVERSOS TAMANHOS) NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA, SISTEMA DE A/C (MAIN POWER) INDEPENDENTE PARA TODO O SISTEMA DE PAINEL DE LED E SEUS DEVIDOS CABOS DE ENERGIA (03 CABOS 35mm DE 40m E 01 CABO 16mmx20m PARA ATERRAMENTO).

01 TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO.

PAINEL DE LED OUTDOOR: DESCRIÇÃO PAINEL DE LED

84m² DE PAINEL DE LED P6mm OUTDOOR DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE FORMA: 54m² A SEREM INSTALADOS NAS LATERAIS DO PALCO E 30m² (DIVIDIDOS EM 02 PAINÉIS DE 5mx3m),  A SEREM INSTALADOS NO FINAL DA COBERTURA DO BARRACÃO DE USO PROVISÓRIO (ÁREA EXTERNA DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES),   DIRECIONADOS A AÉRA DE ALIMENTAÇÃO,  COM MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, DESMONTAGEM,  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO COM  GABINETES DE ALUMÍNIO DE  96CM X 96CM COM DEFINIÇÃO DE 6mm E RESOLUÇÃO DE 160X160 PIXELS;  01 PROCESSADORA DE VÍDEO DIGITAL 4K COM SEND CARD ESPECÍFICA PARA O PAINEL DE LED OUTDOOR 6MM , ENTRADAS E SAÍDAS HDMI E DVI; 01  SERVIDOR COM RESOLUME 6.0 COM ALTA CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE ATENDAM OS FORMATOS: MP4, MOV, AVI E MPEG, PERMITINDO A VEICULAÇÃO DE VÍDEOS, TEXTOS, GRÁFICOS, FOTOS, OU QUALQUER OUTRA REPRODUÇÃO DE VÍDEO; CABEAMENTO DE SINAL (80 CABOS RJ45 DE DIVERSOS TAMANHOS) E DE ENERGIA (80 CABOS POWERCOM DE DIVERSOS TAMANHOS) NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA, SISTEMA DE A/C (MAIN POWER) INDEPENDENTE PARA TODO O SISTEMA DE PAINEL DE LED E SEUS DEVIDOS CABOS DE ENERGIA (03 CABOS 35mm DE 40m E 01 CABO 16mmX20m PARA ATERRAMENTO).

01 TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO.

CADERNO TÉCNICO: GRUPOS GERADORES:

02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE 260 KVA EM ATENDIMENTO AOS SHOWS DO PALCO PRINCIPAL DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, ASSIM DISTRIBUÍDOS:

ÍTEM 01-

01 (UM) GRUPO GERADOR USO/DIÁRIO  POR NO MÍNIMO   12 HORAS ,  DEVIDAMENTE ABASTECIDO PELO CONTRATADO.

01 (UM) GRUPO GERADOR EM MODO STAND BY 260 KVA- BACKUP

DADOS TÉCNICOS: UNIDADE- DESCRIÇÕES:- REFERÊNCIA: CLASSE DE REGULAÇÃO ISO8528 FREQUÊNCIA HZ 60- FATOR DE POTÊNCIA 0,8- TENSÃO TRIFÁSICA VCA 220 / 127-380 / 220 -440 / 254- REGIME DE OPERAÇÃO  PRIME COP- POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR KVA / KW 260 / 208 240 / 192 190 / 152 POTÊNCIA DO MOTOR ACIONADOR CV 330,2 297,6 237,8 -TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA BASE DE 400 LITROS- CONSUMO ± 5% L/H 58 53,2 48 -AUTONOMIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL H 6,9 7,5 8,3- BATERIA 12V - 150AH - 900CCA- ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: MODELO SÉRIE12-6.12TCAG- FABRICANTE MWM APLICAÇÃO ESTACIONÁRIO- ROTAÇÃO RPM 1800- CONFIGURAÇÃO 04 TEMPOS / 06 CILINDROS EM LINHA DIÂMETRO X CURSO MM 105 X 137- TIPO DE ASPIRAÇÃO / SISTEMA DE INJEÇÃO TURBO AFTERCOOLER / MECÂNICA DIRETA- CAPACIDADE VOLUMÉTRICA L 7,2-  TAXA DE COMPRESSÃO 16,9 -  ALTERNADOR DO CARREGAMENTO DE BATERIA A 90- ESPECIFICAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA VCC - KW 12- 3,3- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ÁGUA + AR + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE- CAPACIDADE TOTAL DO LÍQUIDO REFRIGERANTE L 33- ESPECIFICAÇÃO DO LÍQUIDO REFRIGERANTE HAVOLINE XTENDED LIFE PREMIX 50/50 ESPECIFICAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08- CAPACIDADE DE LTS DE ÓLEO LUBRIFICANTE COM FILTRO L 22- INTERVALO PARA SUBST. DO FILTRO DE ÓLEO LUB. H 250- ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE COMBUSTÍVEL S500 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRÉ FILTRO PRINCIPAL- ESPECIFICACÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL NA 85% P/ PARTÍCULAS > 7µM + 95% P/ ÁGUA- INTERVALO PARA SUBST.DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL H 250-  RESISTÊNCIA DE PRÉ AQUECIMENTO 1000W GERADORES AUTOMÁTICOS-  GERADOR A DIESEL: MGD260.60 ESPECIFICAÇÕES DO ALTERNADOR: TIPO BRUSHLESS - EXCITAÇÃO COM BOBINA AUXILIAR- REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO INCORP. COM RESP. DINÂMINA DE 8 A 500MS ; REGULAÇÃO ESTÁTICA DE 0,5% - GRAU DE PROTEÇÃO IP21- CLASSE DE ISOLAÇÃO 180°C (CLASSE H)- DISTORÇÃO HARMÔNICA MÁXIMA SEM CARGA < 5% -  CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 3X IN DURANTE O PERÍODO DE 10 S- NUMERO DE TERMINAIS 12- CAIXA DE LIGAÇÃO CONECTÁVEL EM 3 TENSÕES- MANCAL ÚNICO- REFRIGERAÇÃO AR-  FORMA CONSTRUTIVA: B15T- PASSO DO ENROLAMENTO ENCURTADO DE 2/3- PINTURA INDUSTRIAL RESISTENTE A SALINIDADE COM CONCENTRAÇÃO DE SAL =< 1 G/M3- ESPECIFICAÇÕES DO PAINEL DE COMANDO: UNIDADE- DESCRIÇÕES. - PARALELO  COM RAMPA DS8610 + DS8660 - TENSÃO TRIFÁSICA VCA 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254- GRAU DE PROTEÇÃO IP-23 - DIMENSÕES (H X L X P) MM 1200 X 600 X 255-  PROTEÇÃO DISJUNTOR MANUAL TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO - CONEXÃO PARA PARALELISMO ENTRE GERADORES DISJUNTOR MOTORIZADO-  CARREGADOR DE BATERIAS- ESPECIFICAÇÕES DE MONTAGEM: TIPO  CARENADO- SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 4" COM SEGMENTO ELÁSTICO-  LARGURA (L) MM  1184- COMPRIMENTO (C) MM  3563 ALTURA (H) MM 2281- PESO VAZIO KG  2355- PINTURA:  ELETROSTÁTICA A PÓ EM POLIÉSTER (BASE NA COR LARANJA).-  TIPO DE PINTURA TEXTURIZADA-  RESISTÊNCIA A SALT SPRAY MÍNIMO 500H (SOBRE CHAPA FOSFATIZADA)- ESPESSURA DA PINTURA 80 µM [MICROTEXTURIZADA) NÍVEIS DE RUÍDOS 1,5 M DB(A)  NÍVEIS DE RUÍDOS 7,0 M DB(A)  ND.

MONTAGEM, DESMONTAGEM E 01 TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO.

ÍTEM 02-

01 (UM) GRUPO GERADOR 180KVA PARTIDA AUTOMÁTICA EM MODO STAND BY PARA AS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO (ÁREA EXTERNA DO PAVILHÃO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES).

DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA: MOTOR MWM SÉRIE 10, VERSÃO 6.10 TURBO 180 CV, TORQUE DE 173 MKGF A 2100RPM, EQUIPADO COM:

RADIADOR COM VENTILAÇÃO FORÇADA

PROTEÇÃO DE VENTILADOR

FILTRO DE AR MONTADO COM CARTUCHOS INTERCAMBIÁVEIS

FILTRO DE COMBUSTÍVEL

FILTRO DE ÓLEO INTERCAMBIÁVEL; -

CARCAÇA DE VOLANTE SAE3 E VOLANTE 11,5

VARETA DE MEDIÇÃO DO ÓLEO

SENSORES DE PRESSÃO DE ÓLEO E TEMPERATURA DO MOTOR

SISTEMA ELÉTRICO A 12 VCC.

GERADOR BRUSHLESS: -POTÊNCIA: 220 KVA TRIFÁSICO;

4 POLOS,  MANCAL ÚNICO

FATOR DE POTÊNCIA: 0,8 (IND)

TENSÃO: 220V/127 VCA, 380/220 VCA, 440/254 VCA

CORRENTE: AMPÉRES: 577A

CLASSE DE ISOLAMENTO: H

GRAU DE PROTEÇÃO: IP23

ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA : 125°C

REGULADOR ELETRONICO DE TENSÃO: AS440

REGIME DETRABALHO - CONTÍNUO

REGIME DE TRABALHO EM SOBRECARGA : 110% POR 1 HORA A CADA 24 HORAS

PAINEL DE PROTEÇÃO E SUPERVISÃO DIGITAL

CONTROLADOR: -MARCA DEEP SEA; -MODELO 4520-003

DISPLAY LCD COM ÍCONES

MONITORAMENTO TRUE RMS DA TENSÃO

MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DO MOTOR

ENTRADAS TOTALMENTE CONFIGURÁVEIS PARA USO COMO ALARMES ENTRE OUTRAS FUNÇÕES INTERFACE COM A UNIDADE ELETRÔNICA DE CONTROLE (ECU) DOS MOTORES ELETRÔNICOS DISJUNTOR DE PROTEÇÃO COM DISPARADORES TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXO 600ª; CATEGORIA DE MONTAGEM: III

UTILIZAÇÃO: ATÉ 440V,50-60HZ

SISTEMA DE CONTATO DE AÇÃO DIRETA

SISTEMA DE EXCITAÇÃO DE ARCO

CONFORME NORMA: IEC/EM 60947-4-1

RELÉ DE COMANDO 12VCC TIPO AUTOMOTIVO

CABOS DE POTÊNCIA 2X120MM2, 90°C, NBR5410

BASE DE MONTAGEM:

BASE ÚNICA DE ESTRUTURA ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM FUNDO FECHADO, FABRICADA A PARTIR DE CHAPAS DE AÇO CARBONO SAE1020, GARANTINDO O ALINHAMENTO ADEQUADO, A ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CONJUNTO E A ESTANQUEIDADE PARA ATÉ 110% DE TODOS OS LÍQUIDOS, BEM COMO ORIFÍCIOS PARA IÇAMENTO NAS EXTREMIDADES DA ESTRUTURA QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO.

QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO: QUADRO DE COMANDO DOTADO DE MICROCONTROLADOR, FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME SOLICITA A NR10. PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, EXECUTANDO SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA, COMANDANDO A PARTIDA E PARADA DO GRUPO GERADOR EM CASO DE FALHADA FONTE PRINCIPAL (REDE);  MEDIÇÕES: POTÊNCIA ATIVA (KW); POTÊNCIA APARENTE (KVA); ENERGIA ATIVA (KWH); TENSÕES DE FASE E DE LINHA GERADOR (VCA); FREQUÊNCIA (HZ); CORRENTE DAS FASES DO GERADOR (A); TEMPERATURA DA ÁGUA (°C); TEMPO DE FUNCIONAMENTO (H); TENSÃO DE BATERIA (VCC);  SINALIZAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO; INDICAÇÃO DE ALARME ATIVO;STATUS DO GRUPO GERADOR; PROTEÇÕES: SOBRE / SUBTENSÃO; SOBRE / SUBFREQUÊNCIA; SOBRECORRENTE; SOBRE / SUBVELOCIDADE; SOBRE / SUBTENSÃO DE BATERIA; ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA; BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE;  CAIXA DE PASSAGEM; 150 METROS DE CABOS .

CARENAGEM: CARENAGEM COMPOSTA POR PAINÉIS LATERAIS, TETO E PORTAS PARA ACESSO AO MOTOR E QUADRO ELÉTRICO, FABRICADOS EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, APARAFUSADAS ENTRE SI COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER DE ALTA ESPESSURA NA COR BRANCA. - CONTÊINER SILENCIADO LEVE (SL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL DE FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FONOABSORVENTE - NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO DE 85 DB(A) @ 1,5M; - CONTÊINER SUPER SILENCIADO LEVE (SSL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL EM FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FONOABSORVENTE EM ESPUMA DE POLIURETANO AUTOEXTINGUÍVEL - NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO DE 75 DB(A) @ 1,5M.

ACESSÓRIOS : TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CONSUMO EM POLIETILENO INSTALADO, NA BASE DO CONTÊINER, COM SENSOR DE NÍVEL ELÉTRICO (SOMENTE PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO) E INDICAÇÃO NO FRONTAL DO PAINEL, NA CAPACIDADE DE 300 LITROS; SILENCIOSO E SEGMENTO ELÁSTICO, MONTADOS INTERNAMENTE AO CONTÊINER;  AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DE ELASTÔMERO, COM CORPO METÁLICO RESISTENTE A CISALHAMENTO, MONTADOS ENTRE O MOTOR/GERADOR E A BASE;  RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO, CONTROLADA POR TERMOSTATO.

MONTAGEM, DESMONTAGEM E 01 TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO.