| MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OBJETO: Manutenção dos gabiões da Av. Carolina Gereto Dall'Acqua |  |  |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| ITEM: 1.1 | CÓD. SERVIÇO: 02.08.020 CDHU | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Placa de identificação para obra |  |
| Área: 6,00 m2 |  |  |  |
| ITEM: 1.2 | CÓD. SERVIÇO: 07.01.060 CDHU | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto |  |
| Volume: área irregular lado esquerdo * comp. canal + área irregular lado direito * comp. canal Volume = 7,12*170+5,30*170 = 2.111,40 m3 |  |  |  |
| ITEM: 1.3 | CÓD. SERVIÇO: 03.01.040 CDHU | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Demolição manual de concreto armado |  |
| Volume: ((largura lado esquerdo da base do gabião + largura canal + largura lado direito da base do gabião)*espessura piso concreto*comp. Canal) Volume: ((1,5+6+1,5)*0,15*170m) = 229,50 m3 |  |  |  |
| ITEM: 1.4 | CÓD. SERVIÇO: 05.08.220 CDHU | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km |  |
| Volume: volume demolição de concreto Volume: ((1,5+6+1,5)*0,15*170m) = 229,50 m3 |  |  |  |
| ITEM: 1.5 | CÓD. SERVIÇO: 21.03.13.99 DER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOCAO DE GABIAO TIPO CAIXA |  |
| Volume = comp. Canal * 2 lados * volume de gabião por metro Volume = 170 * 2 * 2,5 = 850,00 m3 |  |  |  |
| ITEM: 1.6 | CÓD. SERVIÇO: 05.10.023 CDHU | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km |  |
| Volume: volume de corte – volume de aterro Volume = 2111,40 – 1297,10 = 814,30 m3 |  |  |  |
| ITEM: 1.7 | CÓD. SERVIÇO: 05.08.080 CDHU | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km |  |
| Volume: volume demolição de concreto + 50% do volume de gabião removido Volume: ((1,5+6+1,5)*0,15*170m) + (0,50 * 850) = 654,50 m3 |  |  |  |
| 2 – DRENAGEM - GABIÕES E LAJE DE FUNDO DO CANAL (170 metros) |  |  |  |
| ITEM: 2.1 | CÓD. SERVIÇO: 24.09.04.07.99 DER |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% |
| Volume = (comp. canal * área de gabião lado direito + comp. canal * área de gabião lado esquerdo) – (50% do volume de gabião removido que será reutilizado) Volume = (170*2,5+170*4,5) – (0,50 * 850) = 765,00 m3 |  |  |  |
| ITEM: 2.2 | CÓD. SERVIÇO: 08.05.190 CDHU |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m |
| Área = extensão canal * comp. manta lado direito + extensão canal * comp. manta lado esquerdo Área = 170*(1+0,5+1)+170*(1+0,5+1+0,5+1) = 1.105 m2 |  |  |  |
| ITEM: 2.3 | CÓD. SERVIÇO: 11.05.060 CDHU |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa |
| Volume = espessura concreto * comp. Canal * (largura canal+largura gabiões) Volume = 0,2m*170m*(1+0,5+1+8+0,5+1+0,5)m = 425,00 m3 |  |  |  |
| ITEM: 2.4 | CÓD. SERVIÇO: 07.12.040 CDHU |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro |
| Volume: área aterro lado esquerdo * comp. canal + área aterro lado direito * comp. canal Volume: = 4,73*170+2,90*170 = 1.297,10m3 |  |  |  |
| ITEM: 2.5 | CÓD. SERVIÇO: 34.02.040 CDHU |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) |
| Área = extensão canal * 2 lados * comp de grama no talude Área = 170*2*(2,5) = 850,00 m2 |  |  |  |

| Estância Turística de Ibitinga, 28 de abril de 2025 | Henrique Faustino do Nascimento Silva Secretário de Obras Públicas |
| --- | --- |