MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO

Local: Capela de Santo Antônio (Bairro Correguinho – 21°49'51,89" S / 48°47'07,03" O), Capela São José (Bairro Coqueiros – 21°51'17,13" S / 48°48'23,59" O) e Capela São Pedro (Bairro Roseira – 21°41'52,93" S / 48°52'59,83" O).

Informando que:

Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados de acordo com a boa técnica, normas pertinentes e os projetos apresentados. Os direitos e obrigações da Construtora e Fornecedores serão perfeitamente definidos em todos os casos mediante editais e a posteriori, por contratos específicos.

01. DTM – Transporte, instalação e remoção dos equipamentos

Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para perfuração de poço tubular profundo (vb). Sigla DTM (desmontagem, transporte e montagem) , o item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, de equipamentos e materiais acessórios necessários a execução dos serviços de perfuração de poço tubular profundo pequeno, com profundidade variável acima de 200m até 300m.

02. Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm)

Será medido por comprimento de perfuração executada (m). O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração roto-pneumática de 12.1/4 (311,15mm) em rocha metassedimentar em geral; remunera também pré-furo nos casos onde for necessário.

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8.1/2" (200 mm)

Será medido por comprimento de perfuração executada (m). O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração de 8.1/2” (200 mm) a percussão de alta frequência com martelo em rocha sã (basalto); remunera também pré-furo nos casos onde for necessário.

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm)

Será medido por comprimento de perfuração executada (m). O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração de 6 (150 mm) a percussão de alta frequência com martelo em rocha sã (basalto); remunera também pré-furo nos casos onde for necessário.

03. Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda

Será medido por comprimento de revestimento executado (m). O item remunera o fornecimento e aplicação de tubo liso de aço galvanizado, com espessura de 1/4 (6,35 mm), diâmetro de 6 para poço profundo (união solda). Norma técnica: NBR 5590

04. Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente

Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m³). O item remunera o fornecimento de argamassa polimérica bicomponente à base de cimento, aditivos, polímeros acrílicos e agregados selecionados, de alto desempenho para reparos e reforços estruturais, em camadas de espessura conforme especificações e recomendações dos fabricantes; referência comercial: Anchortec Anchormassa S2 da Anchortec (Fosroc), Denvertec 700 da Denver, estrutural 250 da Otto Baumgart ou equivalente. Remunera também cimento, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo prévio da superfície onde será aplicada a argamassa; preparo e aplicação de ponte de aderênciapor meio de pasta de cimento aditivada, no traço 3:1:1 (cimento, água e adesivo acrílico), sobre superfície saturada e seca; preparo e aplicação da argamassa polimérica bicomponente; e após a pega da argamassa a superfície reparada deverá ser mantida úmida com água limpa durante sete dias. O preparo da superfície, o preparo e aplicação da ponte de aderência e o preparo e aplicação da argamassa polimérica deverão obedecer rigorosamente às especificações e recomendações dos fabricantes.

05. Desenvolvimento com ar comprimido e bomba reversa

Será medido por tempo, em horas, o desenvolvimento (h). O item remunera os serviços necessários para aplicação e otimização dos processos para criação de poços. O desenvolvimento com ar comprimido é uma técnica usada para limpar e otimizar a produtividade de poços, especialmente os de rocha, através da injeção de ar comprimido para remover detritos, silte e outras impurezas que se acumulam na formação rochosa e na estrutura do poço. Este método melhora a permeabilidade do aquífero, permitindo maior fluxo de água para o poço, e é realizado por meio de martelos pneumáticos de percussão que funcionam "no fundo do furo" (down-the-hole), transmitindo energia diretamente à broca para um processo eficiente de limpeza.

06.  Ensaio de vazão escalonado para poço profundo

Será medido por tempo, em horas, de teste realizado (h). O item remunera os serviços necessários para a execução do ensaio de vazão escalonado conforme Norma ABNT NBR 12244, com bomba submersa; remunera também a execução do

plano de ensaio com escalonamento previsto de vazões, contendo todos os resultados necessários ao conhecimento do provável desempenho do poço.

07. Desinfecção de poço profundo

Será medido por unidade de desinfecção realizada (un). O item remunera o serviço de desinfecção completa da água do poço e dos equipamentos instalados dentro dele, com compostos químicos, conforme determinações da Portaria PRC-5/17 e Norma técnica ABNT NBR 12244.

08. Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)

Será medido por unidade de laje executada (un). O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamento betoneira necessários para execução de laje de concreto armado para poço profundo (laje de proteção), fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento, com declividade do centro para a borda, espessura mínima de 0,15 m (15 cm) e área mínima de 3,00 m² conforme Norma DAEE (Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017, atualizada em 02/04/2018), constituída de cimento, areia, pedra britada e armação em aço. Norma técnica: NBR 12244.

09. Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo

Será medido por conjunto de análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas e os laudos pertinentes fornecidos (cj). O item remunera a execução de análises físico-químicas e bacteriológicas da água proveniente de poço profundo, conforme Portaria PRC-5/17 e Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017, atualizada em 02/04/2018 do DAEE, por intermédio de laboratório habilitado, abrangendo os serviços: a) Coleta de amostras da água conforme procedimentos descritos no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB); b) Preservação das amostras em conformidade com os parâmetros a serem analisados; c) Análises dos parâmetros de padrão microbiológico da água para consumo humano: Coliformes; Coliformes totais e Escherichia coli ou coliformes termo tolerantes; d) Análises dos parâmetros de padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam riscos à saúde: Inorgânicas; Orgânicas; Agrotóxicos; Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção; e) Análises dos parâmetros de padrão organoléptico de potabilidade e aceitação para consumo humano: Inorgânicos e Orgânicos; f) Análise do parâmetro pH; Remunera também o fornecimento dos laudos e relatórios pertinentes. Norma técnica: NBR 12244.

10. Relatório final

Será medido por unidade de serviço, relatórios as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom), ou pen drive. O item não contempla fator K e BDI.

Estância Turística de Ibitinga, 28 de agosto de 2.025

Henrique Faustino do Nascimento Silva

Secretário de Obras Públicas