MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS

Obra: Urbanização da Área de Laser – Praça do Maçon.

Local: Rua: João da Silva, entre as Alamedas Dr. Euler Junqueira Franco e Nadir Martins Junqueira Franco - Jardim Taninha.

Itens:

I - Calçada Passeio Público (L=2,50), Dimensões de 231,81 ml, conforme mapa do loteamento.

Limpeza Manual de Terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km, deverá ser fornecido pela prefeitura, equipamentos ( maquinas e caminhão basculante).

Locação da Obras, conforme previsto em projeto, a empresa contratada deverá locar, com gabaritos e nível de referencia, para que limpeza seja feita de maneira adequada, pela prefeitura.

Apiloamento do Solo, após locação e limpeza e raspagem, pela prefeitura, a empresa contratada, deverá fazer as devidas correções do local, realizando pontos com os devidos níveis, espessura do solo com cotas previstas em projeto de todos os locais, com o devido apiloamento (compactação) do solo, para que as guias sejam assentadas de modo correto e uniforme em seu alinhamento, o mesmo para solo que receberá o concreto usinado pavimento, com seu devido caimento sentido a guia da via publica, desnível 1%, espessura de 7,00 cm.

Piso com requadro de (2,50x2,50)m em concreto usinado simples, lançamento e espalhamento, com controle fck = 25 Mpa espessura =7cm, desempenamento  mecânico, nivelado com cabeça da guia existente, desnível 1%, sentido a guia.

II – Locais para Descontração Piso de Concreto Fck-25 Mpa, dimensões de Requadro = 3x(10x10)m, espessura 8,00 cm.

Limpeza Manual de Terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km, deverá ser fornecido pela prefeitura, equipamentos ( maquinas e caminhão basculante).

Locação da Obras, conforme previsto em projeto, a empresa contratada deverá locar, com gabaritos e nível de referencia, para que limpeza seja feita de maneira adequada, pela prefeitura.

Apiloamento do Solo compactado, com equipamento mecânico para regularização e preparo para concretagem, com solo fornecido pela prefeitura, deverá fazer as devidas correções do local, espessura do solo com cotas previstas em projeto, (e = 8,00cm).

Piso com requadro em concreto usinado simples, lançamento e espalhamento, com controle de Fck=25 Mpa (e=8 cm) desempenamento mecânico, deverá prever o preparo nos perímetro dos requadros, para que as guias sejam assentadas de modo correto e uniforme em seu alinhamento, o mesmo para solo que receberá o concreto usinado pavimento.

Pintura Acrílica, em demãos para quadras e pisos cimentados, antecedendo com lavagem do piso, cor a definir.

III - Piso de Concreto Fck-25 Mpa, Passarela ( 2,00 x 104,93) m, espessura = 7,00cm.

Limpeza Manual de Terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km, deverá ser fornecido pela prefeitura, equipamentos ( maquinas e caminhão basculante).

Locação da Obras, conforme previsto em projeto, a empresa contratada deverá locar, com gabaritos e nível de referencia, para que limpeza seja feita de maneira adequada, pela prefeitura.

Apiloamento do Solo compactado, com equipamento mecânico para regularização e preparo para concretagem, com solo fornecido pela prefeitura, deverá fazer as devidas correções do local, espessura do solo com cotas previstas em projeto, (e = 7,00cm).

Piso com requadro em concreto usinado simples, lançamento e espalhamento, com controle de Fck=25 Mpa (e= 7cm) desempenamento mecânico, deverá prever o preparo nos perímetro dos requadros, para que as guias sejam assentadas de modo correto e uniforme em seu alinhamento, o mesmo para solo que receberá o concreto usinado pavimento.

Pintura Acrílica, em demãos para quadras e pisos cimentados, antecedendo com lavagem do piso, cor a definir.

IV - Instalação de Rede Água Fria.

Entrada Padrão completa de água com abrigo e registro de gaveta, dn= 3/4", padrão SAAEC (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina).

Torneira Jardim com Bico curta com rosca para uso geral, em latão fundido de esfera, sem acabamento, dn= 3/4", instalada em ponteira tubo de pvc branco dn=100mm, H=1,00m, fixado no solo.

Escavação Manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (15x30)cm = 55,00 ml

Local a definir.

Tubo de PVC rígido soldável marrom, dn = 25 mm = ( 3/4”), inclusive conexões, comprimento 55,00 ml. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação, incluso empolamento do solo, com acréscimo de 20%solo fornecido pela prefeitura.

V - Fornecimento e Instalação de Guia Pré Moldada de Concreto Reta, Fck-25 Mpa (12x30x100)cm, local - conforme projeto (passeio público, passarela e requadro).

Guia pré - moldada reta tipo – Fck-25 Mpa, dimensões de (12x30x100)cm, deverá ser instalada em terreno devidamente preparado, compactado, esquadro acompanhando as medidas do piso, guia devera estar bem acabada, com seu concreto sem porosidade.

VI - Instalação Elétrica

Entrada de Energia:- Poste de Concreto Entrada de Energia Elétrica, Bifásico padrão CPFL, rede 03 cabo dn=16 mm², completo.

Iluminação Ornamental Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m, fornecimento e instalação, local a definir conforme previsto em projeto, sendo previsto quantidade de 07 unidades.

Fixação das Luminárias Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias, num total para 07 unidades de Poste telecônico reto, altura de 10,00 m.

Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W (02 unidades para cada poste), 14 unidades,para instalação dos 07 unidades de Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m, local conforme projeto em anexo.

Caixa de Passagem - Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm, instalada (material e mão de obra),executada ao lado dos postes postes teleconicos.

Caixa de Passagem - Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm, (material e mão de obra)-refletores Projetor LED verde retangular, foco orientável, para fixação no piso. Eletroduto - de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm e

32mm, instalado em valas, (10x20)cm, largura x profundidade, conforme posicionamento dos posteamentos e refletores.

Cabo de Cobre - Cabo de cobre 6,00 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC -70 º C., para alimentação dos posteamentos telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m, com 2x Luminarias Led, capacidade 50 W.e refletores.

Cabo de Cobre - Cabo de cobre 2,50 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC -70 º C. (Alimentação de lâmpadas Led de 50 W e Projetores Refletores Led Verde).

**** Observação:- Empresa contratada deverá realizar solicitação junto à concessionária, CPFL, a ligação do padrão instalado, si necessário providenciar ART, junto a concessionária.

VII – Banco de Concreto BC-25

Banco de Concreto, a empresa contratada deverá executar in-loco, banco de concreto aparente, padrão FDE- BC-25, dimensões de 2,16 ml, conforme croqui e descrição em anexo, num total de 19,00 unidades, de acordo com a localização do projeto em anexo.

VIII – Playgrount  - Fornecimento e Instalação

Equipamentos Previstos:-

Playgrount – 01:- Prancha Horizontal com Balanço Terraço, Gira-gira dn=1,60 m com assento em madeira, Balanço com 02 lugares americano tubular,

Playgrount – 02:- Gangorra 02 prancha tubular, Balanço Terraço 04 Lugares, Escorregador tubular de 3,00 m, Gaiola Labirinto 1,50 m tubular.

# IX – Academia ao Ar Livre:-

# Cavalgada Triplo Galvanizado:- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’; 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

# Caminhada Triplo Galvanizado:- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

# Rotação Vertical Dupla:- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema

# de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e

# arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

# Tampão embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

# Remada Sentada Tripla Galvanizado:- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30×49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras.

# Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

X – Amarelinha:- Modelo conforme padrão fde - Am-01

Amarelinha:- primeiramente preparar e limpar a superfície a ser pintada, previamente com preferência no período da manhã evitando dias nublados ou chuvosos. Pintura em tinta acrílica especifica para piso aplicando em pelo menos duas demãos, tinta de boa qualidade, como exemplo Suvinil, Novacor, Metalatex.

XI – Rampa Acessibilidade:-

Rampa Acessibilidade:- Executar, conforme previsto em planilha e projeto, num total de quatro unidades, obedecendo ABNT- NBR – 9050, com acabamento em piso de concreto, incluso ladrilho hidráulico 25x25 e= 2 cm piso tátil direcional e de alerta, incluso símbolo internacional de acesso.

XII – Lixeira Metálica. :-

Fabricada em chapa de aço pré galvanizado e tubo de aço.
Dimensões: Circunferência 37,2cm, altura de 51cm. Poste de 1,20 m.
Capacidade: Comporta sacos de lixo com 50 litros.
Acabamento: Pintura eletrostática a pó em diversas cores.
Características: Cesto basculante para facilitar a remoção de lixo (poste chumbado ao chão).

Obs: Empresa devera prever, em seu orçamento:- Caçamba, Equipamentos de Segurança a ser usado obrigatoriamente na obra.

Colina, Agosto 2023

_________________________                                        __________________________

Luciano Marin Spexoto                                               Eng. Civil José Afonso de Salvi

Secretário Municipal de Obras                                             CREA: 0601251172-SP.