Memorial Descritivo de Serviços

Obra: Reparos e revisão de parte da cobertura da EMEF."Professora Suzel Polizelli Milani - Colina/SP.

04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro

1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas

em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda

das peças reaproveitáveis.

15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura

metálica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/

A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas

e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de

partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; translado interno à obra; montagem

e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma

SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou

pela área de vedação lateral em projeção vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área

de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

2) O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para

colocação das telhas em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado.

Mercado Parafusos para fixação de telhas CRFS onduladas,e= 6,00 mm.Parafusos com roscas soberbas de 8 x 110 mm galvanizado, com vedação em arruelas de aço e pvc.

05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra, alvenaria,

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal até a caçamba, remoção e transporte da

caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada

do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento

Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da

construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio

Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma

quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de

destinação final, independente da distância do local de despejo;

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte

manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na

caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento,

transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá

apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo

informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade

de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR

15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

______________________________

Patrique S. C. Brandt

Engenheiro Civil

CREA n.º 5063550174 ___________________________________ Luciano Marin Spexoto Secretário de Infraestrutura e Projetos Crea nº 5060715050-SP