Memorial Descritivo de Serviços

Obra: Reforma da EMEI "Adércia Teixeira Gontijo Ferreira".

Rua Santo Paro, nº 718, no bairro COHAB 3 - Colina/SP.

16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m

1) Será medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento

1) Será medido por área real de forro demolido, inclusive sistema de fixação, medida no projeto, ou

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a

execução dos serviços de: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o

sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

22.03.070 Forro em lâmina de PVC

1) Será medido por área de forro instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC

rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído

por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200

mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em

tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500

mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação

secundária em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de:

1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios

para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da

Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da

Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo

1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno

drywall, retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: Estrutura em perfis leves de aço

galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), compreendendo: perfis de aço com espessura de

0,50 mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espaçados a cada 60 cm, união em

aço para a fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação

dos perfis nos pendurais de sustentação do forro, suspensão com regulagem em aço galvanizado

para a fixação dos montantes, pendurais em arame galvanizado nº 10 (BWG), parafusos

autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa,

fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo

standard (ST), com espessura de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas

entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos

cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o

preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas;

referência comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente.

Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão de obra necessária para a

execução de forros, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, inclusive

a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos

decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a superfície

lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Não remunera o

fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas

técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.

03.05.020 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base

1) Será medido por área real de revestimento sintético, inclusive a base, demolido, medida no

projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos sintéticos em geral,

inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

18.08.032 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado antiderrapante, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato

esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas e ambientes com alto tráfego, com as seguintes características:

a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção,

resistência mecânica alta);

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com

produto de limpeza forte);

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.

18.08.072 Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante

industrializada, rejuntado

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em porcelanato

esmaltado tipo polido, brilhante, indicado para áreas internas e ambientes com tráfego médio, com as seguintes características:

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente, cortada com ferramenta

adequada;

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção,

resistência mecânica alta);

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com

produto de limpeza forte);

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Antiderrapante: não (superfície polida);

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.

32.16.050 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca

1) Será medido por área de superfície com impermeabilização executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no local, à base

de polímeros acrílicos, compreendendo:

a) Membrana à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso, com as características

técnicas:

- Coloração branca, resistente às intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa salina; não

necessita proteção mecânica; referência comercial Denvercril Super da Dever Global, Hey´dicryl da

Viapol, Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolflex Branco da Sika ou equivalente desde que

atenda às exigências mínimas da norma NBR 13321 e às características técnicas acima descritas;

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos

serviços, inclusive limpeza da superfície. Não remunera o fornecimento e instalação de reforço

têxtil sintético, quando necessário.

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00

m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser

deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de

resina acrílica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água,

acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com

resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias

e locais com vapores ou condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação

Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e

aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3

demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas

NBR 11702 e NBR 15079.

33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados

1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta

resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade,

maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit,

ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da

Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou

equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de:

limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma

demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a

tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de

base, quando necessário.

______________________________

Patrique S. C. Brandt

Engenheiro Civil

CREA n.º 5063550174 ___________________________________ Luciano Marin Spexoto Secretário de Infraestrutura e Projetos Crea nº 5060715050-SP

27/04/2026