RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:- Reforma e Ampliação do Imóvel dos Fundos do Paço Municipal

Proprietária:- Prefeitura Municipal de Colina

Local:- Rua Antônio Paulo de Miranda, n.º 466 – Mapa Primitivo – Colina/SP.

Foto 01 – Fachada do imóvel voltada para a Avenida Coronel Antenor Junqueira Franco, com vista da fachada lateral direita voltada para a área interna do Paço Municipal.

Foto 02 – Destaque da Área “A Ampliar”, geminada à parede do imóvel existente, com destaque também da alvenaria de elevação dos fundos com chapisco existente a ser rebocada, inclusive com reforço estrutural de fundação através de Estaca de Reação, conforme itens específicos do orçamento e Detalhe “B” do Projeto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:- Reforma e Ampliação do Imóvel dos Fundos do Paço Municipal

Proprietária:- Prefeitura Municipal de Colina

Local:- Rua Antônio Paulo de Miranda, n.º 466 – Mapa Primitivo – Colina/SP.

Foto 03 – Visualização com destaque da Área “A Ampliar”, geminada à parede do imóvel existente, verificar projeto.

Foto 04 – Vista da calçada de contorno existente “A Remover” voltada para o recinto, com trincas acentuadas dando condições de infiltração conseqüentemente provocando trincas também acentuadas nas alvenarias de elevação internas do imóvel, para sanar o problema considerou-se a execução de (05) Estacas Mega ou Reação, verificar Detalhe “B” do projeto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:- Reforma e Ampliação do Imóvel dos Fundos do Paço Municipal

Proprietária:- Prefeitura Municipal de Colina

Local:- Rua Antônio Paulo de Miranda, n.º 466 – Mapa Primitivo – Colina/SP.

Foto 05 – Batente a ser recuperado na sala de recepção do Departamento Jurídico, verificar item do orçamento.

Foto 06 – Destaca trinca acentuada existente sobre porta sanfonada na sala de recepção do Rh passagem para a sala de arquivo, em condições bastante favoráveis a queda imediata, já restaurada sem resultados positivos, portanto a recuperação se faz necessária através de execução de verga, alvenaria, itens considerados em orçamento etc.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:- Reforma e Ampliação do Imóvel dos Fundos do Paço Municipal

Proprietária:- Prefeitura Municipal de Colina

Local:- Rua Antônio Paulo de Miranda, n.º 466 – Mapa Primitivo – Colina/SP.

Foto 07 – Destaca trinca perpendicular e umidade na alvenaria de elevação da sala do secretario, infiltração esta, oriunda da percolação de água pluvial através da calçada externa existente ao lado do recinto e acumulado da mesma no local sem condições de escoamento.

Foto 08 – Exemplo de lâmpadas fluorescentes a serem substituídas por lâmpadas Led de 30 Watts.